МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Ф. КАТАНОВА»

(ХГУ им.Н.Ф. Катанова)

ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

# Отчёт

# ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ/семинарское занятие № 4

Проверил

доцент

кафедры ПОВТиАС                                                                     ________Беляев Роман Юрьевич

оценка, подпись, дата

Выполнил

студент группы      123-3                                                                 Попов Павел Евгеньевич

подпись, дата

Абакан 2026 г.

Реализация сети Хэмминга аппаратно в Electronics Workbench (EWB/Multisim) требует создания схемы из двух частей: Вычислителя скалярных произведений (Слой 1) и MAXNET (Слой 2).

Схема реализации

- Входной слой: 9 источников напряжения (V1... V9), представляющих бинарное изображение 3x3 (0V или +5V).

- Слой Хэмминга (Вычислитель):

  - Для каждого из трех эталонов (L, T, X) собирается схема взвешенного сумматора на операционном усилителе (ОУ).

  - Веса (синапсы): Реализуются с помощью резисторов. Если в эталоне +1 (черный) — ставим резистор с проводимостью G. Если -1 (белый) — ставим резистор с обратной проводимостью или инвертируем сигнал через ОУ.

  - Альтернатива мемристорам: В среде EWB можно имитировать веса подстроечными резисторами. Чтобы промоделировать "мемристорную" матрицу, можно использовать управляемые сопротивления, значение которых зависит от напряжения на затворе (JFET транзисторы).

  - На выходе каждого сумматора получаем аналоговое напряжение Vj, пропорциональное сходству.

- MAXNET (Слой выделения максимума):

  - Строится на 3-х операционных усилителях.

  - Каждый усилитель имеет положительную обратную связь (самоподдержание) через резистор Rf​, и отрицательные связи на соседние каналы через резисторы Rlat​ (латеральное торможение).

  - Соотношение сопротивлений задает коэффициент ϵ. ϵ=Rобр.связи/Rвх​. Обычно ϵ выбирают малым (например, 0.10.1).

Анализ полученных результатов

При моделировании в EWB можно наблюдать следующее:

- Динамика MAXNET: При подаче зашумленного символа "T" на вход, на первом слое появятся напряжения:

  - VL=2.5B

  - VT=6.2B (максимальное)

  - VX=1.1B

  - Подключая осциллограф к выходам MAXNET, можно увидеть, как сигнал канала T растет, а сигналы L и X экспоненциально затухают до нуля. Через 5-10 микросекунд (зависит от постоянного времени ОУ) устанавливается единственный активный выход — T.

- Эффект мемристора: Если в схеме вместо обычных резисторов используются виртуальные мемристоры, можно подать импульс напряжения на "запись", изменив их сопротивление. После отключения питания и повторном включении веса останутся теми же. Это доказывает концепцию энергонезависимого обучения: сеть обучается однократно (прожиганием мемристоров) и хранит эталоны даже без питания.

Вывод по реализации в EWB:
Сеть Хэмминга, собранная из стандартных компонентов (ОУ, резисторы) или с использованием модели мемристора, стабильно выполняет функцию распознавания. Главное преимущество такой схемы перед программным кодом на Python — мгновенный параллелизм (все вычисления происходят одновременно в реальном времени). Недостаток — при увеличении размера изображения (например, 100x100) схема становится громоздкой, но решается через технологию "Crossbar" на мемристорах.

### Особенности нейронной сети Хэмминга

Сеть Хэмминга — это специализированная нейронная сеть, предназначенная для классификации бинарных или биполярных векторов. Ее ключевая особенность заключается в использовании расстояния Хэмминга в качестве меры близости между входным и эталонными образами.

Основные особенности:

- Назначение: Эффективно решает задачу распознавания образов, сводя ее к определению минимального расстояния Хэмминга между искаженным входным вектором и набором чистых эталонов.

- Скорость обучения: Обучение происходит за одну эпоху (однократное предъявление эталонов), что делает сеть очень быстрой в настройке по сравнению с многослойными персептронами.

- Архитектура: Является трехслойной сетью с обратными связями (обычно первый слой — входной, второй — слой Хэмминга/взвешенной суммы, третий — слой MAXNET, отвечающий за выделение победителя).

- Классификация: Сеть гарантированно находит эталон, наиболее близкий к входному вектору, даже если входной сигнал сильно зашумлен или поврежден.

- Ограничение: Сеть не может определить, что входной вектор одинаково близок к двум разным эталонам. В такой ситуации работа MAXNET блокируется, выдача результата прекращается (выходы обнуляются).

- Бинарность: Традиционно работает с бинарными данными (0/1) или биполярными (-1/+1), что оптимально для распознавания черно-белых изображений.

### Математическая модель нейронной сети Хэмминга

Математическая модель описывает прохождение сигнала от входа до выхода.

Входные данные:
Входной вектор X=(x1,x2,...,xn), где xi∈{0,1} или {−1,+1}.

Количество эталонов — m.

1-й слой (Вычисление сходства):
Каждый нейрон j в этом слое соответствует одному эталонному вектору Vj. Входной сигнал нейрона j — это взвешенная сумма, которая пропорциональна скалярному произведению входного вектора на эталон. Для биполярных векторов (−1−1 и +1+1) формула преобразуется в меру сходства через расстояние Хэмминга R:

Здесь n — размерность вектора. Это выражение максимизирует, когда расстояние Хэмминга минимально.

2-й слой (MAXNET — Выделение победителя):
Выход первого слоя подается на вход рекуррентной сети MAXNET. Матрица весов второго слоя имеет размер m×m и выглядит следующим образом (где 0<ϵ<1/m) :

Итерационный процесс:
Состояние слоя MAXNET обновляется синхронно по правилу:

где f — функция активации (линейный ограничитель или ReLU). Через несколько итераций только один нейрон (с максимальным начальным сигналом) будет иметь положительное значение, остальные станут нулями.

Исследование модели мемристора в Electronics Workbench (EWB).

Мемристор (резистор с памятью) — это пассивный компонент, сопротивление которого зависит от протекавшего ранее заряда. Он идеально подходит для аппаратной реализации нейронных сетей, так как может напрямую выступать в роли синапса (веса связи), хранящего значение "1" (низкое сопротивление) или "-1" (высокое сопротивление).

Исследование в Electronics Workbench:
Поскольку в стандартной библиотеке EWB нет готового мемристора, его свойства моделируют с помощью эквивалентной схемы.

Методика моделирования:

- Сборка схемы:

  - Собирается функциональная схема, имитирующая поведение мемристора. Обычно она включает операционные усилители, аналоговые перемножители и интеграторы.

  - Схема состоит из блока измерения тока, блока управления сопротивлением и управляемого резистора.

- Подключение приборов:

  - К модели подключается источник переменного тока.

  - Используется осциллограф в режиме "X-Y" (по осям откладывается ток и напряжение).

- Анализ результатов:

  - При подаче синусоидального сигнала на экране осциллографа должна наблюдаться петля гистерезиса. Это характерная вольтамперная характеристика (ВАХ) мемристора.

  - Форма "восьмерки" или "наклонной восьмерки" петли указывает на то, что сопротивление элемента меняется со временем в зависимости от направления тока. При нулевом токе сопротивление сохраняется (память).

Вывод по исследованию: Моделирование в EWB подтверждает, что мемристор может сохранять состояние после выключения питания. Это свойство позволяет использовать его для создания энергонезависимых весов в нейронных сетях Хэмминга, в частности, в топологии "Crossbar" (перекрестные связи), где каждый пересекающийся провод соединяется через мемристор.